Experiment Design and Purchase Form

- Carbon capture reactor based on solid-state electrolyte

基于固态电解质的碳捕集反应器

Reappearance复现文献：Nature, 2023, 618, 959-966

Chemicals & Electrochemical materials 化学试剂及电化学配件:

| Materials 所需材料 | Purpose目的 | Standard 规格/厂家 |
| --- | --- | --- |
| Pt/C catalyst Pt/C商用催化剂 | ORR rxn. 阴极氧还原反应产OH- | 苏州晟尔诺20% Pt 1.0 cm² |
| IrO2碳纸 | OER rxn. 阳极产H+ | 1.0 cm² |
| GDL GDL气体扩散层 | Load catalyst 负载催化剂 | Sigracet 28 BC |
| Isopropanol 异丙醇 | 电极制备 | AR |
| Nafion Nafion粘接剂 | 电极制备 | 5% |
| Sustainion AEM Sustainion 阴离子交换膜 | Exchange anion at Cathode |  |
| Nafion 117 CEM Nafion 117 阳离子交换膜 | Exchange proton at Anode |  |
| Amberlite 732 (H) Amberlite 732 离子交换树脂 | Solid electrode | 罗恩 |
| PTFE 聚四氟乙烯垫片 | Set SER | 0.015 英寸厚，1 cm² 窗口 |
| Delrin plastic 聚甲醛塑料模具 | Set SER | 2.5mm (1.5mm inner) |
| Mass flow 气体流量控制计 |  |  |
| CO2 Meter CO2检测计 |  |  |
| pH Meter pH计 | Titration 滴定 |  |

Key experiments：

- 电极喷涂  Electrode spraying

40 mg 催化剂 + 4 mL 异丙醇 + 160 μL Nafion 溶液，超声 30 min  10 mg/mL 墨水

喷雾涂布于 GDL（1 cm² 面积），负载量≈10 mg cm⁻²，干燥后作为阴极；IrO₂电极直接作为阳极。

- 核心测试

- 电化学测试

- LSV：初步判断催化剂活性；

- I-V

- 法拉第效率

- 碳捕集能耗

CO2传感器：SprintIR英国GSS高速响应红外二氧化碳传感器NDIR SprintIR-WF-60-淘宝网

红外二氧化碳传感器金属进口CO2探头大量程红外防护型气体变送器-tmall.com天猫

SprintIR 传感器本身通常只提供一个数字串口输出（通常是 TTL 电平的 UART，如 Tx, Rx, GND, +5V），需要一个额外的 USB 转 TTL 串口模块。

正点原子USB转串口模块ATK-MO340P USB转TTL模块 USB转RS485模块 TTL转RS485三合一转换器 485 通信串口线-tmall.com天猫

Junjie Wei, Gumi Wei, Yinghui Shang, Jie Zhou, Chu Wu, and Qigang Wang，Dissolution–CrystallizationTransition within a Polymer Hydrogel for a Processable Ultratough Electrolyte，Adv. Mater. 2019, 1900248.DOI: 10.1002/adma.201900248

同济大学王启刚教授课题组《Adv. Mater. 》：聚合物凝胶中过饱和析晶造就的新型固态电解质_中国聚合物网科教新闻

- Reappearance 复现: Nature Energy, 2025, 10, 55–65 (2025)

Chemicals & Electrochemical materials 化学试剂及电化学配件: